Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ульяновский государственный технический университет»

Кафедра «Вычислительная техника»

Дисциплина «Автоматизация проектирования технических систем»

Лабораторная работа 1

Обработка событий ввода с кнопки на ESP32

Вариант №10

Выполнил

Студент группы ИВТАСбд-41

Ведин А. В.

Проверил:

ассистент кафедры "ВТ",

Житков Р. В.

Ульяновск

2025 г.

ЗАДАНИЕ

Необходимо подключить к ESP32 кнопку в соответствии с заданием варианта. Должно быть реализовано программное подавление дребезга контактов.

Реализация считывания кнопки должна происходить При помощи прерываний (не допускается использовать gpio_get_level() в прерывании, приоритет отдается переконфигурировании прерывания функцией gpio_set_intr_type() в самом прерывании)

Тип подтяжки кнопки обеспечивается с помощью внешнего резистора

С помощью кнопки требуется реализовать включение и выключение светодиода двумя кнопками.

ВЫПОЛНЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы была реализована схема управления светодиодом на базе микроконтроллера ESP32 с использованием двух кнопок. Каждая кнопка отвечает за своё действие: первая включает светодиод, вторая — выключает его. Подключение кнопок выполнено с использованием внешних подтягивающих резисторов, поэтому внутренние подтяжки ESP32 отключены, а входы сконфигурированы в режим GPIO_FLOATING.

Считывание состояния кнопок реализовано исключительно с помощью аппаратных прерываний, что соответствует требованиям задания. Для этого каждому входному пину кнопки был назначен обработчик прерывания, срабатывающий по спаду сигнала, что характерно для нажатия кнопки при использовании внешней подтяжки к питанию. В прерывании не производится прямое чтение уровня GPIO, вместо этого используется сам факт возникновения прерывания, что позволяет избежать лишних операций и соответствует рекомендациям по работе с ISR.

Для программного подавления дребезга контактов применён временной метод на основе системного таймера ESP32. В обработчике прерывания фиксируется текущее время с помощью функции esp_timer_get_time(), после чего вычисляется разница с моментом предыдущего срабатывания для соответствующей кнопки. Если интервал между событиями меньше заданного порога в 50 миллисекунд, прерывание игнорируется. Таким образом, ложные срабатывания, вызванные дребезгом контактов, эффективно отфильтровываются без использования задержек и блокирующих операций.

Для безопасной передачи события из прерывания в основную логику программы используется очередь FreeRTOS. В обработчике прерывания в очередь помещается структура, содержащая номер пина кнопки, а дальнейшая обработка выполняется в отдельной задаче. Такой подход позволяет минимизировать время выполнения ISR и избежать выполнения потенциально небезопасных операций внутри прерывания.

Основная логика управления светодиодом вынесена в отдельную задачу button_task. В этой задаче происходит ожидание событий из очереди, после чего, в зависимости от того, какая кнопка была нажата, изменяется состояние светодиода. При нажатии первой кнопки светодиод включается, при нажатии второй — выключается. Текущее состояние светодиода хранится в отдельной переменной, что упрощает управление и делает поведение системы предсказуемым.

Инициализация всех компонентов производится в функции app_main. В ней настраиваются режимы работы GPIO-пинов, создаётся очередь для обмена событиями, устанавливаются типы прерываний и регистрируются обработчики, а также создаётся задача обработки нажатий кнопок. В результате получена корректно работающая система, удовлетворяющая всем требованиям задания: использование прерываний, программное подавление дребезга, внешняя подтяжка кнопок и управление светодиодом с помощью двух независимых кнопок.

Рис. 1. Начальное состояние

Рис. 2. Нажатие на зеленую кнопку – включнеие лампочки

Рис. 3. Нажатие на красную кнопку – выключение лампочки

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки работы с GPIO микроконтроллера ESP32 и аппаратными прерываниями в среде FreeRTOS. Была реализована корректная обработка нажатий кнопок с использованием программного подавления дребезга контактов на основе системного таймера, что позволило обеспечить стабильную и предсказуемую работу устройства. Применение очереди для передачи событий из обработчика прерываний в отдельную задачу показало правильный и безопасный подход к организации взаимодействия между ISR и основной логикой программы. В результате была создана простая, но показательная система управления светодиодом с помощью двух кнопок, полностью соответствующая требованиям задания и демонстрирующая эффективное использование возможностей ESP32.

Приложение А. main.c

#include <stdio.h> #include "freertos/FreeRTOS.h" #include "freertos/task.h" #include "freertos/queue.h" #include "driver/gpio.h" #include "esp_timer.h" #define LED_PIN GPIO_NUM_2 #define BUTTON_PIN_1 GPIO_NUM_4 #define BUTTON_PIN_2 GPIO_NUM_5 #define DEBOUNCE_TIME_MS 50 static QueueHandle_t gpio_evt_queue = NULL; static volatile uint32_t last_press_time1 = 0; static volatile uint32_t last_press_time2 = 0; static bool led_state = false; typedef struct { uint32_t pin; } button_event_t; static void IRAM_ATTR gpio_isr_handler(void* arg) { uint32_t gpio_num = (uint32_t)arg; uint32_t now = esp_timer_get_time() / 1000; if (gpio_num == BUTTON_PIN_1) { if (now - last_press_time1 < DEBOUNCE_TIME_MS) return; last_press_time1 = now; button_event_t evt = { .pin = gpio_num }; xQueueSendFromISR(gpio_evt_queue, &evt, NULL); } else if (gpio_num == BUTTON_PIN_2) { if (now - last_press_time2 < DEBOUNCE_TIME_MS) return; last_press_time2 = now; button_event_t evt = { .pin = gpio_num }; xQueueSendFromISR(gpio_evt_queue, &evt, NULL); } } static void button_task(void* arg) { button_event_t evt; while(1) { if (xQueueReceive(gpio_evt_queue, &evt, portMAX_DELAY)) { if (evt.pin == BUTTON_PIN_1) { printf("BUTTON 1\n"); led_state = true; gpio_set_level(LED_PIN, led_state); } else if (evt.pin == BUTTON_PIN_2) { printf("BUTTON 2\n"); led_state = false; gpio_set_level(LED_PIN, led_state); } } } } void app_main(void) { gpio_set_direction(LED_PIN, GPIO_MODE_OUTPUT); gpio_set_level(LED_PIN, led_state); gpio_set_direction(BUTTON_PIN_1, GPIO_MODE_INPUT); gpio_set_direction(BUTTON_PIN_2, GPIO_MODE_INPUT); gpio_set_pull_mode(BUTTON_PIN_1, GPIO_FLOATING); gpio_set_pull_mode(BUTTON_PIN_2, GPIO_FLOATING); gpio_evt_queue = xQueueCreate(20, sizeof(button_event_t)); gpio_set_intr_type(BUTTON_PIN_1, GPIO_INTR_NEGEDGE); gpio_set_intr_type(BUTTON_PIN_2, GPIO_INTR_NEGEDGE); gpio_install_isr_service(0); gpio_isr_handler_add(BUTTON_PIN_1, gpio_isr_handler, (void*)BUTTON_PIN_1); gpio_isr_handler_add(BUTTON_PIN_2, gpio_isr_handler, (void*)BUTTON_PIN_2); xTaskCreate(button_task, "button_task", 4096, NULL, 10, NULL); }