Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ульяновский государственный технический университет»

Кафедра «Вычислительная техника»

Дисциплина «Автоматизация проектирования технических систем»

Лабораторная работа 2

Микрофон и цифровые фильтры

Вариант №10

Выполнил

Студент группы ИВТАСбд-41

Ведин А. В.

Проверил:

ассистент кафедры "ВТ",

Житков Р. В.

Ульяновск

2025 г.

ЗАДАНИЕ

Необходимо подключить к ESP32 микрофон, реализовать считывание его сигнала при помощи АЦП и последующую обработку в соответствии с заданием варианта.

Считывание данных с микрофона должно выполняться с частотой, необходимой для корректной обработки звуковых данных в слышимом диапазоне.

Перед запуском обработки данных с микрофона в реальном времени следует сделать около нескольких тысяч выборок с АЦП и посчитать среднее значение, которое будет использовано в алгоритме определения амплитуды.

АЦП работает в режиме одиночных преобразований one-shot, запуск преобразования производится в callback функции, вызываемой с частотой 2000 Гц при помощи gptimer. В функции производится сохранение данных выборок в массив, используется двойная буферизация. При заполнении массива он подменяется на второй, а также срабатывает семафор, который отправляет заполненный массив на обработку в отдельной задаче.

Тип фильтра: Фильтр верхних частот.

Определить амплитуду сигнала частотой выше 250 Гц и считать время, на протяжении которого она ниже порогового значения (при снижении счетчик сбрасывается в ноль).

ВЫПОЛНЕНИЕ

В рамках данной лабораторной работы была реализована система считывания и обработки звукового сигнала с микрофона на базе ESP32 с использованием АЦП в режиме одиночных преобразований. Микрофон подключён к одному из каналов ADC1, который сконфигурирован на 12-битное разрешение и максимальный диапазон входного напряжения. Для индикации результата обработки используется светодиод, подключённый к отдельному GPIO и работающий в режиме цифрового выхода.

Перед началом обработки сигнала в реальном времени выполняется калибровка постоянной составляющей сигнала микрофона. Для этого производится несколько тысяч измерений АЦП, значения которых суммируются и усредняются. Полученное среднее значение используется в дальнейшем как DC-смещение, которое вычитается из каждой выборки. Такой подход позволяет компенсировать смещение, связанное с особенностями микрофона и входного тракта АЦП, и тем самым повысить точность последующей обработки амплитуды сигнала.

Считывание данных с микрофона осуществляется с фиксированной частотой 2000 Гц, что достаточно для анализа сигналов в слышимом диапазоне с учётом заданного порога частоты. Генерация этой частоты реализована с помощью аппаратного таймера gptimer, настроенного на периодическое срабатывание с автоматической перезагрузкой. В callback-функции таймера запускается одиночное преобразование АЦП, после чего считанное значение сохраняется в текущий буфер выборок. Такой подход обеспечивает стабильную частоту дискретизации, независимую от загрузки процессора.

Для хранения данных используется двойная буферизация. В системе задействованы два массива фиксированного размера, которые поочерёдно заполняются в прерывании таймера. После заполнения одного буфера он помечается как готовый к обработке, текущий указатель переключается на второй буфер, а из прерывания передаётся семафор. Это позволяет полностью разделить процесс сбора данных и их обработку, исключая потерю выборок и длительные вычисления в callback-функции таймера.

Обработка сигналов выполняется в отдельной задаче FreeRTOS, которая ожидает семафор о готовности очередного буфера. Для выделения интересующей части спектра используется цифровой фильтр верхних частот второго порядка, реализованный в виде рекурсивного разностного уравнения. Фильтр пропускает компоненты сигнала с частотой выше 250 Гц, подавляя низкочастотные колебания и постоянную составляющую. Для каждой выборки рассчитывается отфильтрованное значение, после чего определяется максимальная амплитуда в пределах одного буфера.

На основе рассчитанной амплитуды реализован алгоритм контроля уровня сигнала. Если амплитуда превышает заданное пороговое значение, считается, что полезный сигнал присутствует, и светодиод включается. Если амплитуда оказывается ниже порога, запускается счётчик количества выборок, в течение которых уровень сигнала остаётся малым. При появлении сигнала выше порога этот счётчик сбрасывается. Таким образом определяется время, в течение которого амплитуда сигнала находится ниже порогового значения, что соответствует требованиям задания.

Для защиты общих данных, используемых несколькими задачами, применён мьютекс. Дополнительно реализована фоновая задача вывода статистики, которая периодически отображает общее количество обработанных выборок, текущее и максимальное время нахождения сигнала ниже порога, а также параметры дискретизации. В результате получена устойчивая и масштабируемая система обработки аудиосигнала в реальном времени, корректно использующая аппаратные возможности ESP32 и механизмы синхронизации FreeRTOS.

Рис. 1. Работа прошивки и логи.

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы была реализована система реального времени для считывания и обработки звукового сигнала с микрофона на базе ESP32 с использованием АЦП в режиме one-shot и аппаратного таймера. Были отработаны принципы стабильной дискретизации сигнала, предварительной калибровки постоянной составляющей, а также разделения задач сбора и обработки данных с помощью двойной буферизации и механизмов синхронизации FreeRTOS. Реализация цифрового фильтра верхних частот позволила выделить полезную часть спектра сигнала и корректно определить его амплитуду выше заданной частоты, а разработанный алгоритм контроля порогового уровня обеспечил измерение времени снижения амплитуды сигнала. В результате получена функциональная и устойчивая система обработки аудиоданных, демонстрирующая практическое применение АЦП, таймеров и многозадачности на ESP32.

Приложение А. main.c

#include <stdio.h> #include <math.h> #include "freertos/FreeRTOS.h" #include "freertos/task.h" #include "freertos/semphr.h" #include "driver/adc.h" #include "driver/gpio.h" #include "driver/gptimer.h" #include "esp_log.h" #include "esp_adc/adc_oneshot.h" #include "soc/soc_caps.h" #define MIC_ADC_CH ADC_CHANNEL_6 #define LED_GPIO GPIO_NUM_2 #define SAMPLE_RATE 2000 #define BUFFER_SIZE 512 #define AMP_THRESHOLD 210 #define CALIBRATION_SAMPLES 2000 #define FILTER_ORDER 2 static const char *TAG = "lab2"; static int32_t dc_offset = 0; static adc_oneshot_unit_handle_t adc_handle = NULL; static int16_t buffer1[BUFFER_SIZE]; static int16_t buffer2[BUFFER_SIZE]; static int16_t *current_buffer = buffer1; static volatile int16_t *ready_buffer = NULL; static uint32_t buffer_index = 0; static uint32_t buffer_sequence = 0; static SemaphoreHandle_t buffer_semaphore = NULL; static SemaphoreHandle_t data_mutex = NULL; static uint32_t below_threshold_count = 0; static uint32_t below_threshold_max = 0; static uint32_t total_samples_processed = 0; static const float hpf_b[] = {0.5690, -1.1380, 0.5690}; static const float hpf_a[] = {1.0, -0.9428, 0.3333}; static float x_buf[FILTER_ORDER + 1] = {0}; static float y_buf[FILTER_ORDER + 1] = {0}; static void init_gpio(void) { gpio_reset_pin(LED_GPIO); gpio_set_direction(LED_GPIO, GPIO_MODE_OUTPUT); gpio_set_level(LED_GPIO, 0); } static void init_adc_oneshot(void) { adc_oneshot_unit_init_cfg_t init_config = { .unit_id = ADC_UNIT_1, .clk_src = ADC_RTC_CLK_SRC_DEFAULT, .ulp_mode = ADC_ULP_MODE_DISABLE, }; ESP_ERROR_CHECK(adc_oneshot_new_unit(&init_config, &adc_handle)); adc_oneshot_chan_cfg_t config = { .atten = ADC_ATTEN_DB_12, .bitwidth = ADC_BITWIDTH_12, }; ESP_ERROR_CHECK(adc_oneshot_config_channel(adc_handle, MIC_ADC_CH, &config)); } static void calibrate_dc_offset(void) { ESP_LOGI(TAG, "Calibrating DC offset... (%d samples)", CALIBRATION_SAMPLES); int64_t sum = 0; for (int i = 0; i < CALIBRATION_SAMPLES; i++) { int raw; adc_oneshot_read(adc_handle, MIC_ADC_CH, &raw); sum += raw; if (i % 100 == 0) { vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1)); } } dc_offset = sum / CALIBRATION_SAMPLES; ESP_LOGI(TAG, "DC offset = %d (0x%03X)", dc_offset, dc_offset); memset(x_buf, 0, sizeof(x_buf)); memset(y_buf, 0, sizeof(y_buf)); } static float highpass_filter(float input) { for (int i = FILTER_ORDER; i > 0; i--) { x_buf[i] = x_buf[i - 1]; y_buf[i] = y_buf[i - 1]; } x_buf[0] = input; float output = hpf_b[0] * x_buf[0]; for (int i = 1; i <= FILTER_ORDER; i++) { output += hpf_b[i] * x_buf[i]; output -= hpf_a[i] * y_buf[i]; } y_buf[0] = output; return output; } static float detect_amplitude(const int16_t *buffer, uint32_t size) { float max_amplitude = 0; for (uint32_t i = 0; i < size; i++) { float filtered = highpass_filter((float)(buffer[i] - dc_offset)); float abs_val = fabsf(filtered); if (abs_val > max_amplitude) { max_amplitude = abs_val; } } return max_amplitude; } static bool IRAM_ATTR timer_callback( gptimer_handle_t timer, const gptimer_alarm_event_data_t *edata, void *user_data ) { int raw; adc_oneshot_read(adc_handle, MIC_ADC_CH, &raw); current_buffer[buffer_index] = (int16_t)(raw - dc_offset); buffer_index++; if (buffer_index >= BUFFER_SIZE) { if (current_buffer == buffer1) { ready_buffer = buffer1; current_buffer = buffer2; } else { ready_buffer = buffer2; current_buffer = buffer1; } buffer_index = 0; buffer_sequence++; BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE; xSemaphoreGiveFromISR(buffer_semaphore, &xHigherPriorityTaskWoken); if (xHigherPriorityTaskWoken) { portYIELD_FROM_ISR(); } } return pdTRUE; } static void processing_task(void *arg) { ESP_LOGI(TAG, "Processing task started"); uint32_t local_below_count = 0; while (1) { if (xSemaphoreTake(buffer_semaphore, portMAX_DELAY) == pdTRUE) { if (ready_buffer != NULL) { int16_t *buffer_to_process = (int16_t *)ready_buffer; ready_buffer = NULL; float amplitude = detect_amplitude(buffer_to_process, BUFFER_SIZE); xSemaphoreTake(data_mutex, portMAX_DELAY); if (amplitude < AMP_THRESHOLD) { local_below_count += BUFFER_SIZE; } else { if (local_below_count > below_threshold_max) { below_threshold_max = local_below_count; } local_below_count = 0; } below_threshold_count = local_below_count; total_samples_processed += BUFFER_SIZE; gpio_set_level(LED_GPIO, (amplitude > AMP_THRESHOLD) ? 1 : 0); xSemaphoreGive(data_mutex); if (buffer_sequence % 10 == 0) { ESP_LOGI(TAG, "Buffer %lu: Amplitude=%.2f, Below threshold=%lu samples (%.2f sec)", buffer_sequence, amplitude, below_threshold_count, below_threshold_count / (float)SAMPLE_RATE); } } } } } static void init_gptimer(void) { gptimer_handle_t gptimer = NULL; gptimer_config_t timer_config = { .clk_src = GPTIMER_CLK_SRC_DEFAULT, .direction = GPTIMER_COUNT_UP, .resolution_hz = 1000000, }; ESP_ERROR_CHECK(gptimer_new_timer(&timer_config, &gptimer)); gptimer_alarm_config_t alarm_config = { .alarm_count = 1000000 / SAMPLE_RATE, .reload_count = 0, .flags.auto_reload_on_alarm = true, }; ESP_ERROR_CHECK(gptimer_set_alarm_action(gptimer, &alarm_config)); gptimer_event_callbacks_t cbs = { .on_alarm = timer_callback, }; ESP_ERROR_CHECK(gptimer_register_event_callbacks(gptimer, &cbs, NULL)); ESP_ERROR_CHECK(gptimer_enable(gptimer)); ESP_ERROR_CHECK(gptimer_start(gptimer)); ESP_LOGI(TAG, "GPTimer started at %d Hz", SAMPLE_RATE); } static void stats_task(void *arg) { while (1) { vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(5000)); xSemaphoreTake(data_mutex, portMAX_DELAY); uint32_t current_below = below_threshold_count; uint32_t current_max = below_threshold_max; uint32_t current_total = total_samples_processed; xSemaphoreGive(data_mutex); float time_below_sec = current_below / (float)SAMPLE_RATE; float time_max_sec = current_max / (float)SAMPLE_RATE; printf("\n"); ESP_LOGI(TAG, "=== STATISTICS ==="); ESP_LOGI(TAG, "Total samples processed: %lu", current_total); ESP_LOGI(TAG, "Current time below threshold: %.2f sec", time_below_sec); ESP_LOGI(TAG, "Maximum time below threshold: %.2f sec", time_max_sec); ESP_LOGI(TAG, "Sampling rate: %d Hz", SAMPLE_RATE); ESP_LOGI(TAG, "Buffer size: %d samples", BUFFER_SIZE); ESP_LOGI(TAG, "========================\n"); } } void app_main(void) { ESP_LOGI(TAG, "=== Starting HPF system with double buffering ==="); init_gpio(); init_adc_oneshot(); calibrate_dc_offset(); buffer_semaphore = xSemaphoreCreateBinary(); data_mutex = xSemaphoreCreateMutex(); if (buffer_semaphore == NULL ¦¦ data_mutex == NULL) { ESP_LOGE(TAG, "Failed to create synchronization objects!"); return; } xTaskCreate(processing_task, "processing_task", 8192, NULL, 3, NULL); xTaskCreate(stats_task, "stats_task", 8192, NULL, 1, NULL); init_gptimer(); while (1) { vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10000)); } }