Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ульяновский государственный технический университет»

Кафедра «Вычислительная техника»

Дисциплина «Автоматизация проектирования технических систем»

Лабораторная работа 3

MEMS датчик и светодиоды WS2812

Вариант №10

Выполнил

Студент группы ИВТАСбд-41

Ведин А. В.

Проверил:

ассистент кафедры "ВТ",

Житков Р. В.

Ульяновск

2025 г.

ЗАДАНИЕ

Необходимо подключить к ESP32H2 MEMS модуль на основе MPU6050, а также адресные светодиоды в виде матрицы 16x16. MPU6050 должен выступать в виде акселерометра.

Требуется сделать индикацию наклона устройства. На матрице отображается квадрат, один из углов которого прикреплен к центру, а второй перемещается в зависимости от направления и интенсивности наклона, яркость зависит от интенсивности наклона.

ВЫПОЛНЕНИЕ

В данной лабораторной работе была реализована система индикации наклона устройства на базе микроконтроллера ESP32-H2 с использованием MEMS-модуля MPU6050 в режиме акселерометра и адресной светодиодной матрицы размером 16×16. Для обмена данными с MPU6050 был настроен интерфейс I2C в режиме ведущего с включёнными подтягивающими резисторами и стандартной частотой 100 кГц. Инициализация датчика включает вывод его из спящего режима, настройку диапазона измерения акселерометра, цифрового фильтра и частоты выборок, что обеспечивает стабильное и шумоустойчивое получение данных ускорения.

Считывание данных акселерометра выполняется путём чтения регистров ускорений по трём осям с последующим преобразованием сырых значений в физические величины, выраженные в долях ускорения свободного падения. Для снижения влияния шумов и мелких колебаний введён порог чувствительности, ниже которого значения по осям X и Y обнуляются. Это позволяет добиться более устойчивой индикации и исключить дрожание изображения при практически неподвижном устройстве.

На основе измеренных ускорений рассчитываются углы наклона по двум осям — pitch и roll. Для этого используются тригонометрические соотношения, позволяющие определить ориентацию устройства относительно вектора силы тяжести. Полученные углы ограничиваются заданным максимальным значением, что упрощает дальнейшее масштабирование и предотвращает выход графических элементов за пределы светодиодной матрицы. Дополнительно вычисляется интенсивность наклона, которая определяется как модуль вектора ускорения в плоскости и используется для управления яркостью индикации.

Управление светодиодной матрицей реализовано с помощью периферии RMT, что обеспечивает точное формирование временных диаграмм, необходимых для работы со светодиодами WS2812. В памяти хранится трёхмерный массив, описывающий цвет каждого пикселя матрицы, который перед передачей преобразуется в линейный буфер в формате GRB. Обновление изображения выполняется целиком, что гарантирует согласованное отображение состояния всей матрицы.

Визуализация наклона реализована в виде квадрата, один из углов которого жёстко привязан к центру матрицы. Второй угол квадрата перемещается в зависимости от направления и величины наклона устройства. Размер квадрата и его яркость масштабируются пропорционально интенсивности наклона, что позволяет наглядно отобразить как направление, так и силу воздействия. Построение сторон квадрата осуществляется с использованием алгоритма растеризации линий, что обеспечивает корректное отображение даже при диагональных направлениях.

Основная логика работы системы реализована в отдельной задаче FreeRTOS, в которой периодически считываются данные акселерометра, выполняются расчёты углов и интенсивности, формируется новое изображение и отправляется на светодиодную матрицу. Такой подход обеспечивает плавное обновление индикации и демонстрирует интеграцию датчиков, вычислительной логики и визуального отображения в рамках одной встраиваемой системы.

Рис. 1. Изначальное состояние.

Рис. 2. Наклон по оси X.

Рис. 3. Наклон по осям X и Y.

Рис. 4. Наклон по оси Y.

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана система визуализации наклона устройства на базе ESP32-H2 с использованием акселерометра MPU6050 и адресной светодиодной матрицы 16×16. Были отработаны навыки работы с интерфейсом I2C, инициализации и настройки MEMS-датчиков, а также обработки данных ускорения для определения ориентации устройства в пространстве. Реализация графической индикации с использованием периферии RMT позволила на практике изучить принципы управления адресными светодиодами и формирования динамических визуальных эффектов. В результате получена наглядная и интерактивная система, корректно отображающая направление и интенсивность наклона, что демонстрирует комплексное применение датчиков, математической обработки и средств отображения встраиваемых систем.

Приложение А. main.c

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <math.h> #include <driver/i2c.h> #include <driver/rmt_tx.h> #include <esp_log.h> #include <freertos/FreeRTOS.h> #include <freertos/task.h> #define I2C_MASTER_NUM I2C_NUM_0 #define I2C_MASTER_FREQ_HZ 100000 #define I2C_MASTER_SDA_IO 5 #define I2C_MASTER_SCL_IO 3 #define I2C_MASTER_TX_BUF_DISABLE 0 #define I2C_MASTER_RX_BUF_DISABLE 0 #define MPU6050_I2C_ADDR 0x68 #define MPU6050_REG_PWR_MGMT_1 0x6B #define MPU6050_REG_ACCEL_XOUT_H 0x3B #define MPU6050_REG_ACCEL_CONFIG 0x1C #define MPU6050_REG_SMPLRT_DIV 0x19 #define MPU6050_REG_CONFIG 0x1A #define LED_STRIP_GPIO 4 #define LED_MATRIX_SIZE 16 #define TOTAL_LEDS (LED_MATRIX_SIZE * LED_MATRIX_SIZE) #define WS2812_T0H_NS 350 #define WS2812_T0L_NS 900 #define WS2812_T1H_NS 900 #define WS2812_T1L_NS 350 #define WS2812_RESET_US 280 #define ACCEL_SCALE 16384.0f #define ACCEL_THRESHOLD 0.1f #define MAX_TILT_ANGLE 45.0f typedef struct { float x; float y; float z; } accel_data_t; typedef struct { uint8_t matrix[LED_MATRIX_SIZE][LED_MATRIX_SIZE][3]; rmt_channel_handle_t rmt_channel; rmt_encoder_handle_t encoder; } led_matrix_t; static const char *TAG = "LAB3"; static esp_err_t i2c_master_init(void) { i2c_config_t conf = { .mode = I2C_MODE_MASTER, .sda_io_num = I2C_MASTER_SDA_IO, .scl_io_num = I2C_MASTER_SCL_IO, .sda_pullup_en = GPIO_PULLUP_ENABLE, .scl_pullup_en = GPIO_PULLUP_ENABLE, .master.clk_speed = I2C_MASTER_FREQ_HZ }; esp_err_t err = i2c_param_config(I2C_MASTER_NUM, &conf); if (err != ESP_OK) return err; return i2c_driver_install( I2C_MASTER_NUM, conf.mode, I2C_MASTER_RX_BUF_DISABLE, I2C_MASTER_TX_BUF_DISABLE, 0 ); } static esp_err_t mpu6050_register_write(uint8_t reg_addr, uint8_t data) { uint8_t write_buf[2] = {reg_addr, data}; return i2c_master_write_to_device( I2C_MASTER_NUM, MPU6050_I2C_ADDR, write_buf, sizeof(write_buf), pdMS_TO_TICKS(1000) ); } static esp_err_t mpu6050_register_read(uint8_t reg_addr, uint8_t *data, size_t len) { return i2c_master_write_read_device( I2C_MASTER_NUM, MPU6050_I2C_ADDR, &reg_addr, 1, data, len, pdMS_TO_TICKS(1000) ); } static esp_err_t mpu6050_init(void) { esp_err_t ret = mpu6050_register_write(MPU6050_REG_PWR_MGMT_1, 0x00); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE(TAG, "Не удалось вывести MPU6050 из спящего режима"); return ret; } vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100)); ret = mpu6050_register_write(MPU6050_REG_ACCEL_CONFIG, 0x00); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE(TAG, "Не удалось настроить акселерометр"); return ret; } ret = mpu6050_register_write(MPU6050_REG_CONFIG, 0x06); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE(TAG, "Не удалось настроить фильтр"); return ret; } ret = mpu6050_register_write(MPU6050_REG_SMPLRT_DIV, 0x07); ESP_LOGI(TAG, "MPU6050 инициализирован успешно"); return ret; } static esp_err_t mpu6050_read_accelerometer(accel_data_t *accel) { uint8_t data[6]; esp_err_t ret = mpu6050_register_read(MPU6050_REG_ACCEL_XOUT_H, data, sizeof(data)); if (ret == ESP_OK) { int16_t raw_x = (data[0] << 8) ¦ data[1]; int16_t raw_y = (data[2] << 8) ¦ data[3]; int16_t raw_z = (data[4] << 8) ¦ data[5]; accel->x = raw_x / ACCEL_SCALE; accel->y = raw_y / ACCEL_SCALE; accel->z = raw_z / ACCEL_SCALE; if (fabsf(accel->x) < ACCEL_THRESHOLD) accel->x = 0; if (fabsf(accel->y) < ACCEL_THRESHOLD) accel->y = 0; } return ret; } static esp_err_t led_matrix_init(led_matrix_t *matrix) { esp_err_t ret; rmt_tx_channel_config_t tx_channel_cfg = { .clk_src = RMT_CLK_SRC_DEFAULT, .gpio_num =LED_STRIP_GPIO, .mem_block_symbols = 64, .resolution_hz = 10 * 1000 * 1000, .trans_queue_depth = 4, .flags.with_dma = false }; ret = rmt_new_tx_channel(&tx_channel_cfg, &matrix->rmt_channel); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE(TAG, "Не удалось создать RMT канал: %s", esp_err_to_name(ret)); return ret; } rmt_bytes_encoder_config_t bytes_encoder_cfg = { .bit0 = { .duration0 = WS2812_T0H_NS / (1000000000 / tx_channel_cfg.resolution_hz), .level0 = 1, .duration1 = WS2812_T0L_NS / (1000000000 / tx_channel_cfg.resolution_hz), .level1 = 0 }, .bit1 = { .duration0 = WS2812_T1H_NS / (1000000000 / tx_channel_cfg.resolution_hz), .level0 = 1, .duration1 = WS2812_T1L_NS / (1000000000 / tx_channel_cfg.resolution_hz), .level1 = 0 }, .flags.msb_first = 1 }; ret = rmt_new_bytes_encoder(&bytes_encoder_cfg, &matrix->encoder); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE(TAG, "Не удалось создать RMT энкодер: %s", esp_err_to_name(ret)); rmt_del_channel(matrix->rmt_channel); return ret; } ret = rmt_enable(matrix->rmt_channel); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE(TAG, "Не удалось включить RMT канал: %s", esp_err_to_name(ret)); rmt_del_encoder(matrix->encoder); rmt_del_channel(matrix->rmt_channel); return ret; } for (int y = 0; y < LED_MATRIX_SIZE; ++y) { for (int x = 0; x < LED_MATRIX_SIZE; ++x) { matrix->matrix[y][x][0] = 0; matrix->matrix[y][x][1] = 0; matrix->matrix[y][x][2] = 0; } } ESP_LOGI(TAG, "Светодиодная матрица инициализирована"); return ESP_OK; } static void led_matrix_clear(led_matrix_t *matrix) { for (int y = 0; y < LED_MATRIX_SIZE; ++y) { for (int x = 0; x < LED_MATRIX_SIZE; ++x) { matrix->matrix[y][x][0] = 0; matrix->matrix[y][x][1] = 0; matrix->matrix[y][x][2] = 0; } } } static void led_matrix_set_pixel( led_matrix_t *matrix, int x, int y, uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b ) { if (x >= 0 && x < LED_MATRIX_SIZE && y >= 0 && y < LED_MATRIX_SIZE) { matrix->matrix[y][x][0] = r; matrix->matrix[y][x][1] = g; matrix->matrix[y][x][2] = b; } } static esp_err_t led_matrix_update(led_matrix_t *matrix) { esp_err_t ret; uint8_t led_data[TOTAL_LEDS * 3]; for (int i = 0; i < TOTAL_LEDS; ++i) { int y = i / LED_MATRIX_SIZE; int x = i % LED_MATRIX_SIZE; led_data[i * 3] = matrix->matrix[y][x][1]; led_data[i * 3 + 1] = matrix->matrix[y][x][0]; led_data[i * 3 + 2] = matrix->matrix[y][x][2]; } rmt_transmit_config_t tx_config = { .loop_count = 0 }; ret = rmt_transmit( matrix->rmt_channel, matrix->encoder, led_data, sizeof(led_data), &tx_config ); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE(TAG, "Ошибка передачи RMT: %s", esp_err_to_name(ret)); return ret; } ret = rmt_tx_wait_all_done(matrix->rmt_channel, pdMS_TO_TICKS(100)); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE(TAG, "Ошибка ожидания RMT: %s", esp_err_to_name(ret)); rmt_disable(matrix->rmt_channel); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500)); rmt_enable(matrix->rmt_channel); } return ret; } static void calculate_tilt_angels(const accel_data_t *accel, float *pitch, float *roll) { *roll = atan2f(accel->y, sqrtf(accel->x * accel->x + accel->z * accel->z)); *pitch = atan2f(-accel->x, sqrtf(accel->y * accel->y + accel->z * accel->z)); *roll = fmaxf(fminf(*roll * 180.0f / M_PI, MAX_TILT_ANGLE), -MAX_TILT_ANGLE); *pitch = fmaxf(fminf(*pitch * 180.0f / M_PI, MAX_TILT_ANGLE), -MAX_TILT_ANGLE); } static float calculate_tilt_intensity(const accel_data_t *accel) { float intensity = sqrtf(accel->x * accel->x + accel->y * accel->y); return fminf(intensity, 1.0f); } static void draw_line(led_matrix_t *matrix, int x0, int y0, int x1, int y1, uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) { int dx = abs(x1 - x0); int dy = abs(y1 - y0); int sx = (x0 < x1) ? 1 : -1; int sy = (y0 < y1) ? 1 : -1; int err = dx - dy; while (1) { if (x0 >= 0 && x0 < LED_MATRIX_SIZE && y0 >= 0 && y0 < LED_MATRIX_SIZE) led_matrix_set_pixel(matrix, x0, y0, r, g, b); if (x0 == x1 && y0 == y1) break; int e2 = 2 * err; if (e2 > -dy) { err -= dy; x0 += sx; } if (e2 < dx) { err += dx; y0 += sy; } } } static inline int clamp(int v, int min, int max) { if (v < min) return min; if (v > max) return max; return v; } static void draw_square_with_fixed_corner( led_matrix_t *matrix, float pitch, float roll, float intensity ) { led_matrix_clear(matrix); int cx = LED_MATRIX_SIZE / 2; int cy = LED_MATRIX_SIZE / 2; float nx = roll / MAX_TILT_ANGLE; float ny = pitch / MAX_TILT_ANGLE; if (nx > 1) nx = 1; if (nx < -1) nx = -1; if (ny > 1) ny = 1; if (ny < -1) ny = -1; if (fabs(nx) < 0.05f && fabs(ny) < 0.05f) { led_matrix_clear(matrix); led_matrix_set_pixel(matrix, cx, cy, 255, 255, 255); return; } int side = 2 + (int)(intensity * 6.0f); float len = sqrtf(nx * nx + ny * ny); if (len < 0.001f) len = 0.001f; float vx = nx / len * side; float vy = ny / len * side; float px = -vy; float py = vx; int xA = cx; int yA = cy; int xB = clamp(cx + (int)vx, 0, LED_MATRIX_SIZE - 1); int yB = clamp(cy + (int)vy, 0, LED_MATRIX_SIZE - 1); int xC = clamp(cx + (int)px, 0, LED_MATRIX_SIZE - 1); int yC = clamp(cy + (int)py, 0, LED_MATRIX_SIZE - 1); int xD = clamp(xB + (int)px, 0, LED_MATRIX_SIZE - 1); int yD = clamp(yB + (int)py, 0, LED_MATRIX_SIZE - 1); uint8_t brightness = (uint8_t)(30 + intensity * 225); uint8_t r = brightness, g = brightness, b = brightness; draw_line(matrix, xA, yA, xB, yB, r, g, b); draw_line(matrix, xA, yA, xC, yC, r, g, b); draw_line(matrix, xB, yB, xD, yD, r, g, b); draw_line(matrix, xC, yC, xD, yD, r, g, b); led_matrix_set_pixel(matrix, xA, yA, 0, 0, 255); led_matrix_set_pixel(matrix, xD, yD, 255, 0, 0); } static void main_task(void *pvParameters) { led_matrix_t led_matrix; accel_data_t accel_data; float pitch, roll, intensity; if (led_matrix_init(&led_matrix) != ESP_OK) { vTaskDelete(NULL); return; } ESP_LOGI(TAG, "Система инициализирована"); while (1) { if (mpu6050_read_accelerometer(&accel_data) == ESP_OK) { calculate_tilt_angels(&accel_data, &pitch, &roll); intensity = calculate_tilt_intensity(&accel_data); ESP_LOGI( TAG, "Углы: pitch=%.2f, roll=%.2f, intensity=%.2f", pitch, roll, intensity ); ESP_LOGI( TAG, "Ускорение: X=%.3f, Y=%.3f, Z=%.3f", accel_data.x, accel_data.y, accel_data.z ); draw_square_with_fixed_corner(&led_matrix, pitch, roll, intensity); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100)); esp_err_t update_err = led_matrix_update(&led_matrix); if (update_err != ESP_OK) { ESP_LOGE(TAG, "Ошибка обновления матрицы: %s", esp_err_to_name(update_err)); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50)); } } else { ESP_LOGE(TAG, "Ошибка чтения данных с акселерометра"); } vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50)); } } void app_main(void) { esp_err_t ret = i2c_master_init(); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE(TAG, "Ошибка инициализации I2C: %s", esp_err_to_name(ret)); return; } ret = mpu6050_init(); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE(TAG, "Ошибка инициализации MPU6050: %s", esp_err_to_name(ret)); return; } xTaskCreate(main_task, "main_task", 4096 * 2, NULL, 5, NULL); }